Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоскопический аппарат |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МИ ) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Назначение: для биологической информации и событий, связанных с пациентом. Область применения: эндоскопия, акушерство и гинекология Видеоскопический аппарат используется для визуального осмотра шейки матки и влагалища. Он позволяет увеличить изображение и осмотреть различные структуры и изменения на слизистой оболочке этих органов. Применяется в гинекологии для диагностики и мониторинга различных состояний и заболеваний, таких как воспаления, инфекции, изъязвления, опухоли, доброкачественные изменения и рак шейки матки. Он также может использоваться при проведении гинекологических процедур, таких как взятие биопсии или удаление полипов. Видеопроцессор со встроенным источником освещения. Для увеличения долговечности службы лампы и качества продукции, свет автоматически выключаеся, когда камера помещается в держатель для камеры. При вынимании камеры из держателя для использования, свет автоматически включается. Режим сравнения изображений Выбор просматриваемого кадра, 1 Кадр, 2 Кадра, 4 Кадра, 9 Кадров, 16 Кадров. Выбор изображения для просмотра. Пользователь сохраняет не менее до 16 изображений и выбирает кадр для просмотра из этих не менее 16 изображений в одном из режимов сравнения изображений. Настройка кадра. Сначала пользователь устанавливает режим просмотра кадров (1,2,4,9,16), затем выбирает кадр или несколько и просматривает. Возможность фиксирования ("замораживания") полученного на экране монитора увеличенного изображения либо вручную (путём нажатия соответствующей кнопки на рукоятке камеры), либо с помощью ножного фиксатора (нажатием ножной педали). Обработка сигнала: Цифровая (DSP) Баланс белого: AWB Автоматическая Мин. освещенность: не менее 2 люкс Уровень освещенности: Регулируемый (0-100Вт) Лампа: Светодиодная лампа LED 18B Источник света: цветовая температура не менее (4800. K), Регулируемая интенсивность света. Габариты, (мм) не более: не более Ширина 209мм не более Глубина 250мм не более Высота 101мм Вес не более: 2,7 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Камера зонд | Камера-зонд со встроенным оптико- волоконным кабелем Стандарт видеопотока: NTSC/PAL Электропитание: Переменное напряжение не менее: 220~240 В 50~60 Гц Кабель камеры: Электропровод, оптоволоконный не менее 2 м Разрешение камеры не менее: 1920x1080 (2 000 000 пикселей) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Насадки кольпоскопическая | Пластиковая насадка-ограничитель присоединяется к аппарату для более точного и удобного осмотра. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зеленый фильтр | Используется для оценки состояния сосудистого русла, он позволяет выявить аномальные сосуды Дает возможность рассмотреть капиллярную сеть, распространение и расширение кровеносных сосудов, а также фрагментарные обесцвечивания на исследуемых участках тканей. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кольпобар, длинный | Предназначен для крепления фильтра, определения и фокусировании на оптимальном расстоянии до матки и ее приподнятии. Размеры не менее: 18см х 15 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кольпобар, короткий | Предназначен для крепления фильтра, определения и фокусировании на оптимальном расстоянии до матки и ее приподнятии. Размеры не менее: 10см х 25 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Линза f = не менее 25мм | Применяется в гинекологии для осмотра шейки матки и влагалища. Линза помогает увеличить изображение и дает возможность врачу более детально и точно рассмотреть структуры и изменения на слизистой оболочке этих органов. Фокусное расстояние не менее: 25 мм | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабели видеосигнала: Composite, S-HVS; питание видеосистемы | Комплект кабелей для передачи изображения, видеосигнала и подключения к сети | 1 комплект |
|  |  | 8 | Карта видеозахвата | Предназначена для захвата видеосигнала. Видео выход не менее: 1920x1080i60, HDMI Интерфейс ПК Режим USB 2.0 / ведомый | 1 шт. |
|  |  | 9 | Педаль дистанционного управления | Ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения/ Защита IP X I | 1 шт. |
|  |  | 10 | Тележка | Металлическая тележка на колесах, передвижная | 1 шт. |
|  |  | 11 | Держатель камеры | Метало-пластиковое приспособление для фиксации камеры. Позволяет после фиксации определенного её положения и получения на мониторе изображения проводить различного рода процедуры: биопсию тканей, прижигание, орошение и т.д. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Процессор | Процессор не менее: Intel Core i3 Оперативная память: 4GB Жесткий диск: не менее 200GB Операционная система: Windows 7 | 1 шт. |
|  |  | 13 | Мышь | Используется для управление графическим интерфейсом пользователя. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Монитор | диагональ не менее от 19", разрешение не менее 1920х1980, матрица типа IPS, крепление типа VESA не менее 100х100 мм, не менее 75х75 мм, вход HDMI | 1 шт. |
|  |  | 15 | Клавиатура | Устройство ввода данных, состоящее из набора кнопок или клавиш, каждая из которых представляет определенный символ или функцию. Клавиатуры используются для ввода текста, команд и других данных. | 1 шт. |
|  |  | 16 | ИБП (UPS) 1,5kv | Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе Номинальное выходное напряжение не менее 230В Максимальная выходная мощность не менее 1500 ВА | 1 шт. |
|  |  | 17 | Кабель питания | Используется для подключения аппарата к сети | 1 шт. |
|  |  | 18 | Программное обеспечение | Многоцелевая медицинская программа для обработки и архивирования видеоизображений поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер). Используется стандартный видеосигнал цифровой камеры, предоставляет возможность использования цифровых видеокамер, сканеров. Имеется возможность записи видеороликов процесса обследования в виде файла. Позволяет сохранять, сравнивать, редактировать и выводить изображения на печать. Совместима с другими программами (MS-word, MS-paint, Outlook Express). Настройка изображения: - Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция - Преобразование изображений - Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3 / По умолчанию) - Воспроизведение файлов с сохраненными изображениями Удалить файл - Установка времени системы Функции: FULL-HD Live Image (16: 9) Сравнительное изображение | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 220-240 В переменного тока: 50/60 Гц; Температура при эксплуатации: 30 - 95 [%] Влажность при эксплуатации: относительная влажность, без конденсации. Хранение / транспортировка: макс. 95% относительной влажности, не конденсационный |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки: до 30 ноября 2024 г Адрес: СКО Кызылжарский район а. Бесколь ул Пирогова 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Деректер парағы

| № п/п | Критериилері | сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі – МТ) (үлгісін, өндірушінің атауын, елі көрсетілген МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Бейнескопиялық аппарат |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Медициналық жабдықтың құрамдас бөлігінің атауы | Медициналық емдеу | Қажетті мөлшер |
|  |  | негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | негізгі блок | Мақсаты: Биологиялық ақпарат және емделуші оқиғалары үшін. Қолдану саласы: эндоскопия, акушерлік және гинекология Жатыр мойны мен қынапты визуалды тексеру үшін бейнескопиялық құрылғы қолданылады. Бұл кескінді үлкейтуге және осы органдардың шырышты қабатындағы әртүрлі құрылымдар мен өзгерістерді тексеруге мүмкіндік береді.. Гинекологияда қабыну, инфекциялар, жаралар, ісіктер, қатерсіз өзгерістер және жатыр мойны обыры сияқты әртүрлі жағдайлар мен ауруларды диагностикалау және бақылау үшін қолданылады. Оны гинекологиялық процедуралар кезінде де қолдануға болады, мысалы, биопсия алу немесе полиптерді жою. Кірістірілген жарық көзі бар бейне процессор. Шамның қызмет ету мерзімін және өнім сапасын жақсарту үшін фотокамера камера ұстағышына қойылғанда жарық автоматты түрде өшеді. Фотокамераны пайдалану үшін ұстағыштан алған кезде шам автоматты түрде жанады. Суретті салыстыру режимі Қаралатын кадрды таңдау, 1 кадр, 2 Жақтаулар, 4 жақтаулар, 9 жақтаулар, 16 жақтаулар. Көру үшін суретті таңдау. Пайдаланушы кемінде 16 кескінді сақтайды және кескінді салыстыру режимдерінің бірінде осы кемінде 16 кескіннің ішінен көру үшін жақтауды таңдайды. Жақтауды орнату. Алдымен пайдаланушы кадрды қарау режимін орнатады (1,2,4,9,16), содан кейін кадрды немесе бірнеше және көріністерді таңдайды.. Монитор экранында алынған үлкейтілген кескінді қолмен (камера тұтқасындағы тиісті түймені басу арқылы) немесе аяқ құлпын (аяқ педальын басу арқылы) бекіту («мұздату») мүмкіндігі. Сигналды өңдеу: сандық (DSP) ақ баланс: AWB Автоматты Мин. жарықтандыру: кем дегенде 2 люкс Жарық деңгейі: Реттелетін (0-100Вт) Шам: Жарық диодты шам LED 18B Жарық көзі: түс температурасы (4800. К) төмен емес, реттелетін жарық қарқындылығы. Өлшемдері, (мм) артық емес: артық емес Ені 209 мм артық емес Тереңдігі 250 мм артық емес Биіктігі 101 мм Салмағы: 2,7 кг артық емес. | 1 шт. |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Камера зонд | Камера зонды - кірістірілген талшықты-оптикалық кабель. Стандартты бейне ағыны: NTSC/PAL Нәр беруші: Айнымалы ток кернеуі немесе одан аз: 220-240В, 50-60Гц. Кабельдік камера: Электр кабелі, талшықты-оптикалық немесе 2м-ден аз. Камера ажыратымдылығы немесе одан аз: 1920x1080 (шамамен 2 000 000 пиксель) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колпоскопиялық қосымшалар | Дәлірек және ыңғайлы тексеру үшін құрылғыға пластикалық шектегіш қондырма бекітілген. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Жасыл сүзгі | Тамырлы төсек жағдайын бағалау үшін қолданылады, ол қалыпты емес тамырларды анықтауға мүмкіндік береді | 1 шт. |
|  |  | 4 | Колпобар, ұзақ | Капиллярлық торды, қан тамырларының таралуын және кеңеюін, сондай-ақ зерттелетін тіндердің аймақтарындағы фрагменттік түссіздіктерді зерттеуге мүмкіндік береді. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Колпобар, қысқа | Сүзгіні бекітуге, жатырға дейінгі оңтайлы қашықтықты анықтауға және оған назар аударуға және оны көтеруге арналған. Өлшемдері: 10 см x 25 кем емес | 1 шт. |
|  |  | 6 | Объектив f = кем дегенде 25 мм | Гинекологияда жатыр мойны мен қынапты тексеру үшін қолданылады. Объектив суретті үлкейтуге көмектеседі және дәрігерге осы органдардың шырышты қабатындағы құрылымдар мен өзгерістерді егжей-тегжейлі және дәл көруге мүмкіндік береді. Фокус қашықтығы: 25 мм кем емес | 1 шт. |
|  |  | 7 | Бейне кабельдер: Композиттік, S-HVS; | ескінді, бейне сигналды және желіге қосылуды беруге арналған кабельдер жинағы | 1 комплект |
|  |  | 8 | бейнежүйенің қуат көзі | Бейне сигналдарды түсіру үшін жасалған. Бейне шығысы мынадан кем емес: 1920x1080i60, HDMI ДК интерфейсі USB 2.0/құл режимі | 1 шт. |
|  |  | 9 | Қашықтан басқару педалы | Суретке түсіруге және бекітуге арналған аяқ қосқышы/ IP қорғау X I | 1 шт. |
|  |  | 10 | Арба | Дөңгелектегі металл арба, жылжымалы Камераны бекітуге арналған металл пластикалық құрылғы. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Камера ұстағышы | Белгілі бір позицияны бекітіп, мониторда кескінді алғаннан кейін әртүрлі түрлерді орындауға мүмкіндік береді процедуралар: тіндердің биопсиясы, каутеризация, суару және т.б. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Процессор | Процессор кем емес: Intel Core i3 ЖЖҚ: 4 ГБ Қатты диск: 200 ГБ кем емес Операциялық жүйе: Windows 7 | 1 шт. |
|  |  | 13 | тінтуір | Графикалық пайдаланушы интерфейсін басқару үшін қолданылады. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Монитор | диагональ 19-дан кем емес», ажыратымдылығы 1920x1980 кем емес, IPS матрицасы, VESA монтажы 100x100 мм-ден кем емес, 75x75 мм-ден кем емес, HDMI кірісі | 1 шт. |
|  |  | 15 | Клавиатура | Әрқайсысы белгілі бір таңбаны немесе функцияны білдіретін бірнеше түймелер немесе пернелерден тұратын енгізу құрылғысы. Пернетақта мәтінді, командаларды және басқа деректерді енгізу үшін қолданылады. | 1 шт. |
|  |  | 16 | UPS (UPS) 1,5 кв | Type Line-interactive; шығыс кернеуін тұрақтандыруды қамтамасыз ету; кіріс және шығыстағы жиіліктердің сәйкестігі Номиналды шығыс кернеуі 230 В кем емес Максималды шығыс қуаты 1500 кем емес В.А | 1 шт. |
|  |  | 17 | Қуат кабелі | Құрылғыны желіге қосу үшін пайдаланылады | 1 шт. |
|  |  | 18 | Программное обеспечение | Бейне кескіндерді өңдеу және мұрағаттау үшін көп мақсатты медициналық бағдарлама компьютерлік желі (клиент/сервер архитектурасы) арқылы пайдаланушы интерфейсін қолдайды. Сандық бейнекамералар мен сканерлерді пайдалануға мүмкіндік беретін сандық камерадан стандартты бейне сигнал пайдаланылады. Емтихан барысы туралы бейнежазбаларды файл ретінде жазуға болады. Суреттерді сақтауға, салыстыруға, өңдеуге және басып шығаруға мүмкіндік береді.. Басқа бағдарламалармен (MS-word, MS-paint, Outlook Express) үйлесімді. Кескін параметрі: - Жарықтық, айқындық, контраст, гамма, экспозиция - - Суретті түрлендіру - Сақталған кескін файлдарын ойнату - Файлды жою - - Жүйе уақытын орнату - Функциялары: - FULL-HD тікелей кескін (16:9) Салыстыру кескіні | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Кернеу: 220-240В айнымалы ток: 50/60Гц; Жұмыс температурасы: 30 - 95 [%] Жұмыс ылғалдылығы: салыстырмалы ылғалдылық, конденсацияланбау. Сақтау/тасымалдау: макс. 95% салыстырмалы ылғалдылық, конденсацияланбайда |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | MT жеткізу уақыты мен орны | Жеткізу мерзімі: 2024 жылдың 30 қарашасына дейін |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызметі. Жоспарлы жөндеу жылына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған тетіктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. |  |  |  |